Одјељење за ОРЛ

Трахеална метална канила коју користите састоји се из два дијела:

- Непокретног - статичног дијела – налијеже уз кожу и уз помоћ завоја фиксира се око врата,

- Покретни дио – налази се унутар непокретног дијела и више пута дневно се може извадити, механички опрати у прокувати те вратити назад.

Ако је стома формирана и имате одобрење од надлежног доктора можете сами да вадите комплетну канилу. Поступак прања каниле:

- Раздвојити канилу;

- Потопити је у воду са благим раствором асепсола 30 минута;

- Механички опрати унутрашњи и вањски дио четкицом и испрати под млазом воде;

- Поновити поступак потапања каниле у благом раствору асепсола;

- Канилу испрати, кувати у води која кључа - 30 минута;

- Након што се канила охлади спремна је за употребу.

Сам поступак замјене каниле састоји се у припреми каниле и припреми околине трахеостоме.

Спојити оба дијела каниле убацујући покретни у непокретни дио. Кроз отворе на непокретном дијелу провући завој преко горњег дијела каниле. Испод непокретног дијела ставити чисту газу. Канилу намазати неком антибиостском масти.

Пребрисати околину трахеостоме млаком чистом водом и посушити. Кожу намазати антибиотском кремом и лагано пласирати канилу у  трахеостому.